Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, наименование индикатора достижения, результаты обучения.

общепрофессиональные:

Код и наименование компетенции

ОПК-3. Способен применять теорию технической эксплуатации и основы конструкции и систем воздушных судов; электрических и электронных источников питания; приборного оборудования и систем индикации воздушных судов; систем управления воздушным судном и бортовых систем навигационного и связного оборудования.

Код и наименование индикатора достижения

ИД-8ОПК-3 Исследовать объекты и процессы эксплуатации АЭС на основе профессиональных базовых знаний

Результаты обучения:

знать: ОПК-3.1.29 – теоретические положения, лежащие в основе принципов действия электрифицированного оборудования ВС как объектов процессов технической эксплуатации;

уметь: ОПК-3.2.20 – исследовать объекты и процессы технической эксплуатации электрифицированного оборудования ВС;

владеть: ОПК-3.3.11 - навыками исследования АЭС в процессах технической эксплуатации;

Код и наименование индикатора достижения

ИД-14ОПК-3 анализировать работу функциональных систем, авиадвигателей ВС и АЭСиПНК в целях проведения контроля, диагностирования технического состояния

Результаты обучения:

знать: ОПК-3.1.53 – назначение, принцип действия, устройство и работу электрифицированного оборудования ВС как объектов процессов эксплуатации;

уметь: ОПК-3.2.42 – осуществлять контроль, диагностирование и прогнозирование технического состояния электрифицированного оборудования ВС;

владеть: ОПК-3.3.18 – навыками анализа работы функциональных систем, авиадвигателей ВС и АЭС и ПНК в целях проведения контроля, диагностирования технического состояния.

| Этапы формирования компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы дисциплины, темы (наименования) | Количество часов | Компетенции (знания, умения, навыки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПК-3.1.29 | ОПК-3.1.53 | ОПК-3.2.20 | ОПК-3.2.42 | ОПК-3.3.11 | ОПК-3.3.18 | Формы текущего контроля |
| Раздел. 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. | 102 | + | + | + |  | + |  |  |
| Тема 1.1. Элементы авиационного электропривода. | 22 | + | + |  |  | + |  |  |
| Тема 1.2. Уравнение движения электропривода. | 20 |  | + | + |  | + |  | Защита лабораторных работ 1 и 2 |
| Тема 1.3. Принципы управления авиационным электроприводом. | 24 | + |  | + |  |  |  | Защита лабораторных работ 3 и 4 |
| Тема 1.4. Авиационный следящий электропривод. | 12 | + | + |  |  | + |  | Защита лабораторной работы 5 |
| Тема 1.5. Авиационный электромагнитный привод. | 12 |  | + |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Переходные процессы в авиационном электроприводе. | 12 | + |  | + |  | + |  |  |
| Раздел 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТАМИ И МЕХАНИЗМАМИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ. | 114 | + |  |  | + |  | + |  |
| Тема 2.1. Системы управления взлетно-посадочными устройствами. | 10 | + |  |  | + |  |  |  |
| Тема 2.2. Системы управления запуском газотурбинных двигателей. | 16 | + |  |  | + |  | + |  |
| Тема 2.3. Система электрического зажигания газотурбинных двигателей. | 10 |  |  |  | + |  |  | Защита лабораторной работы 6 |
| Тема 2.4. Системы управления режимами работы авиадвигателя | 16 | + |  |  | + |  | + |  |
| Тема 2.5. Системы управления расходом и заправкой топлива. | 16 |  |  |  | + |  | + | Защита лабораторной работы 7 |
| Тема 2.6. Противопожарное оборудование. | 8 |  |  |  | + |  | + | Защита лабораторной работы 8 |
| Тема 2.7. Система обогрева и противообледенения. | 10 |  |  |  | + |  |  |  |
| Тема 2.8. Управление подъемно-транспортными устройствами. | 8 |  |  |  | + |  |  |  |
| Тема 2.9. Основы авиационной светотехники. | 10 |  |  |  | + |  |  |  |
| Тема 2.10. Выбор типа и мощности электропривода. | 10 | + |  |  | + |  | + |  |
| КУРСОВОЙ ПРОЕКТ | 36 |  |  | + | + | + | + |  |
| ИТОГО | 252 | + | + | + | + | + | + |  |

2. Текущий контроль

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1.1. Форма №1. Защита лабораторной работы №1. Управление приводом фары ПРФ-4;

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля):

1) Назовите характерные особенности и области целесообразного применения приводов постоянного тока разного возбуждения.

2) Изобразите механические характеристики электрических двигателей этих систем.

3) Почему привод с двигателем последовательного возбуждения нельзя включать на холостом ходу?

4) Как экспериментально определить момент трения привода?

критерии оценивания компетенций:

«Защищено» ставится студенту при выполнении ЛР №1, если:

- он владеет теоретическими знаниями по теме лабораторной работы;

- в полном объеме выполнена экспериментальная часть работы;

- проведена расчетная часть, построены векторные диаграммы и характеристики;

- даны исчерпывающие ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

Оценка «не защищено» ставится, когда не выполнены условия для защиты.

2.1.2. Форма №2. Защита лабораторной работы №2. Управление рулевой машиной;

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля):

1) Сформулируйте исходные уравнения получения статических характеристик привода.

2) Поясните роль противоэдс при изменении нагрузки на валу.

3) Как экспериментально определить кпд привода?

4) Основные меры электробезопасности при работе с цепями постоянного тока.

критерии оценивания компетенций:

«Защищено» ставится студенту при выполнении ЛР №2, если:

- он владеет теоретическими знаниями по теме лабораторной работы;

- в полном объеме выполнена экспериментальная часть работы;

- проведена расчетная часть, построены векторные диаграммы и характеристики;

- даны исчерпывающие ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

Оценка «не защищено» ставится, когда не выполнены условия для защиты.

2.1.3. Форма №3. Защита лабораторной работы №3. Управление приводом стабилизатора;

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля):

1) Каково назначение блока КЗД-3 в системе управления стабилизатором самолета Ту-154?

2) Каково назначение задержки времени в этой системе?

3) Что называется скольжением асинхронного двигателя?

критерии оценивания компетенций:

«Защищено» ставится студенту при выполнении ЛР №3, если:

- он владеет теоретическими знаниями по теме лабораторной работы;

- в полном объеме выполнена экспериментальная часть работы;

- проведена расчетная часть, построены векторные диаграммы и характеристики;

- даны исчерпывающие ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

Оценка «не защищено» ставится, когда не выполнены условия для защиты.

2.1.4. Форма №4. Защита лабораторной работы №4. Механизм повышенной надежности МУС-3;

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля):

1) Каковы параметры на выходе МУС-3 при отказе двигателя и муфты в одном из каналов?

2) Как определяется жесткость характеристик привода?

3) Как экспериментально определить КПД привода?

критерии оценивания компетенций:

«Защищено» ставится студенту при выполнении ЛР №4, если:

- он владеет теоретическими знаниями по теме лабораторной работы;

- в полном объеме выполнена экспериментальная часть работы;

- проведена расчетная часть, построены векторные диаграммы и характеристики;

- даны исчерпывающие ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

Оценка «не защищено» ставится, когда не выполнены условия для защиты.

2.1.5. Форма №5. Защита лабораторной работы №5. Управление приводом закрылков самолета Ту-154;

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля):

1) Как рассчитать мощность гидропривода?

2) Сравните энергетические параметры электро- и гидропривода.

3) Назовите основные методы расчета безотказности механизмов повышенной надежности.

4) Как рассчитать мощность и КПД гидропривода?

5) Что такое жесткость привода?

критерии оценивания компетенций:

«Защищено» ставится студенту при выполнении ЛР №5, если:

- он владеет теоретическими знаниями по теме лабораторной работы;

- в полном объеме выполнена экспериментальная часть работы;

- проведена расчетная часть, построены векторные диаграммы и характеристики;

- даны исчерпывающие ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

Оценка «не защищено» ставится, когда не выполнены условия для защиты.

2.1.6. Форма №6. Защита лабораторной работы №6. Управление запуском ВСУ;

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля):

1) Назовите функции ВСУ на земле и в полете.

2) Назовите условия запуска ВСУ в полете.

3) Сравните функции угольных регуляторов тока и напряжения.

4) Каков закон управления запуском ВСУ?

5) Назовите методы управления стартером ВСУ.

6) Назовите тип системы зажигания ВСУ.

критерии оценивания компетенций:

«Защищено» ставится студенту при выполнении ЛР №6, если:

- он владеет теоретическими знаниями по теме лабораторной работы;

- в полном объеме выполнена экспериментальная часть работы;

- проведена расчетная часть, построены векторные диаграммы и характеристики;

- даны исчерпывающие ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

Оценка «не защищено» ставится, когда не выполнены условия для защиты.

2.1.7. Форма №7. Защита лабораторной работы №7. Управление приводом автомата тяги;

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля):

1) Какие требования предъявляются к запуску газотурбинных двигателей? Перечислите способы запуска.

2) Как и почему с увеличением частоты вращения двигателя при пуске уменьшается пусковой ток стартера?

3) Какой тип привода используется в АТ?

4) Сравните показатели вентильных и коллекторных ДПТ.

5) Какой вид имеет механическая характеристика вентильной электрической машины?

6) Каковы функции встроенного контроля в приводе АТ?

критерии оценивания компетенций:

«Защищено» ставится студенту при выполнении ЛР №7, если:

- он владеет теоретическими знаниями по теме лабораторной работы;

- в полном объеме выполнена экспериментальная часть работы;

- проведена расчетная часть, построены векторные диаграммы и характеристики;

- даны исчерпывающие ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

Оценка «не защищено» ставится, когда не выполнены условия для защиты.

2.1.8. Форма №8. Защита лабораторной работы №8. Управление насос-регулятором расхода топлива;

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля):

1) Назовите основные элементы системы дистанционного управления расходом топлива.

2) Какова структура привода СДУ?

3) Каковы преимущества СДУ?

4) Какие типы ЭД применены в СДУ-115?

5) Поясните принцип работы позиционного привода.

6) Укажите на механической характеристике асинхронного двигателя различные режимы работы машины.

критерии оценивания компетенций:

«Защищено» ставится студенту при выполнении ЛР №8, если:

- он владеет теоретическими знаниями по теме лабораторной работы;

- в полном объеме выполнена экспериментальная часть работы;

- проведена расчетная часть, построены векторные диаграммы и характеристики;

- даны исчерпывающие ответы на вопросы при защите лабораторной работы.

Оценка «не защищено» ставится, когда не выполнены условия для защиты.

2.2 Методические материалы, определяющие процедуры этапов формирования компетенций

Текущий контроль осуществляется в форме защиты лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся побригадно, обработка результатов работы и оформление отчетов проводится индивидуально. Защита также происходит индивидуально по своим отчетам. Повторные защиты проводятся в процессе консультаций. При рассмотрении теоретических вопросов при этом допускается использование материалов лекций.

Обучающиеся готовятся к текущей аттестации на базе предварительно выданных им вопросов (заданий), имеющихся в соответствующих методических указаниях по работам.

Учет выполнения и защит лабораторных работ реализуется в ходе лабораторных занятий по расписанию и фиксируется в Журнале лабораторных работ. При отрицательных результатах текущего контроля обучающийся не допускается к промежуточной аттестации.

3. Промежуточная аттестация

3.1. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций в результате освоения дисциплины (модуля).

Промежуточная аттестации проводится в форме устного зачета и письменного экзамена по билетам, состоящим из 3-х вопросов (заданий).

ОПК-3. Способен применять теорию технической эксплуатации и основы конструкции и систем воздушных судов; электрических и электронных источников питания; приборного оборудования и систем индикации воздушных судов; систем управления воздушным судном и бортовых систем навигационного и связного оборудования.

Раздел 1. оСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

- История современного развития авиационных систем электроснабжения и электрифицированного оборудования.

- Динамика совершенствования структуры двигателей постоянного тока (ДПТ).

- Принцип действия вентильных ДПТ (ВДПТ). Возможность создания бездатчиковых схем ВДПТ.

- Статические характеристики ДПТ. Их типы. Исходные уравнения.

- Статические характеристики ДПТ. Роль противо-ЭДС при изменении нагрузки на валу.

- Особенности характеристик ДПТ последовательного возбуждения. Схема реверсирования.

- Принцип действия и типы синхронных электродвигателей (ЭД) переменного тока.

- Исследования схем замещения для построения механической характеристики синхронных электродвигателей. Анализ характерных точек.

- Классификация механических характеристик электродвигателя по степени жесткости.

- Условие статической устойчивости системы «электродвигатель-механизм»

- Характерные области применения электродвигателей различного типа.

- Анализ упрощенного уравнения механической характеристики асинхронных электродвигателей.

- Тормозные режимы работы электродвигателей постоянного тока с постоянным потоком возбуждения.

- Особенности тормозных режимов работы ДПТ последовательного возбуждения.

- Тормозные режимы асинхронных ЭД.

- Классификация статических и динамических моментов и сил сопротивления, создаваемых авиационными механизмами на валу электропривода.

- КПД систем передачи механической энергии при частичной нагрузке механизма.

- Условия самоторможения редуктора. Экспериментальное определение КПД системы передач.

- Приведение моментов и сил сопротивления к валу ЭД и валу нагрузки.

- Приведение моментов инерции и масс к валу ЭД и валу нагрузки.

- Комбинированные муфты «сцепления-торможения». Их роль в составе механизмов повышенной надежности.

- Саморегулирующаяся муфта ограничения импульсных перегрузок.

- Принцип действия нейтральных муфт. Их роль в составе механизмов повышенной надежности.

- Методы управления скоростью электропривода. Классификация. Критерии сопоставления.

- Управление приводом изменением питающего напряжения. Схемы переключения стартеров и аккумуляторных батарей при защите стартеров.

- Управление частотой вращения привода изменением потока. Работа угольного регулятора.

- Реостатное регулирование скорости электродвигателя постоянного и переменного тока.

- Недостатки асинхронных электродвигателей. Способы увеличения пускового момента.

- Управление скоростью ДПТ шунтированием якоря.

- Структурная схема ДПТ. Передаточная функция ДПТ. Уравнение ДПТ как объект регулирования скорости.

- Регулирование скорости асинхронных электродвигателей.

- Закон М.П. Костенко при частотном управлении скоростью асинхронных двигателей.

- Управление скоростью асинхронных двигателей изменением полюсов.

- Совместная работа двигателя, муфты торможения и муфты ограничения момента в системе привода фары.

- Потери в переходных режимах работы привода. Способы уменьшения потерь.

- Авиационный электромагнитный привод. Согласование характеристик привода и механизма регулировки буквенно-цифровом коде контакторов и реле.

- Расчет времени трогания и движения электромагнитного привода.

- Графоаналитические методы решения уровней переходных процессов при заданном моменте сопротивления в функции скорости.

- Метод последовательных вычислений параметров переходного процесса или заданы моменты сопротивления в функции углового перемещения.

- Электромеханическая постоянная времени привода. Определение и способы расчета.

- Переходные процессы в авиационном электроприводе. Соотношение электромагнитной и электромеханической постоянной времени.

- Структурная схема и передаточные функции авиационного электропривода. Роль противо-ЭДС как отрицательной обратной связи по скорости.

- Уравнение двигателя постоянного тока как объекта регулирования частоты вращения и углового положения при Мс=const.

- Уравнение двигателя постоянного тока как объекта регулирования частоты вращения при динамическом моменте, линейно зависящего от частот вращения.

- Уравнение переходного процесса двигателя постоянного тока. Расчет времени реостатного запуска двигателя.

- Электромеханическая постоянная времени. Определение и способы расчета.

- Переходный процесс ДПТ при динамическом торможении. Определение времени торможения.

- Переходные процессы в асинхронном двигателе. Выбор критического скольжения для получения наименьшего времени переходного процесса.

Критерии оценивания компетенции.

При оценивании результатов освоения формируемой компетенции ОПК-3 используется 2-х балльная система, при которой оценка «зачет» выставляется при следующих условиях:

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все вопросы, поставленные в экзаменационном билете;

-показано владение навыками исследования и анализа;

-показано всестороннее и творческое овладение основной и дополнительной литературой;

-ответы отличаются четкостью, мысли излагаются в необходимой логической последовательности.

Оценка «незачет» выставляется в случаях, когда не выполнены условия, позволяющие поставить оценку «зачет».

ОПК-3. Способен применять теорию технической эксплуатации и основы конструкции и систем воздушных судов; электрических и электронных источников питания; приборного оборудования и систем индикации воздушных судов; систем управления воздушным судном и бортовых систем навигационного и связного оборудования.

Раздел 2. Электрические системы управления агрегатами и механизмами воздушных судов.

- Условия запуска ГТД. Основные этапы запуска.

- Уравнение балансов моментов на валу при запуске ГТД (по этапам запуска). Графоаналитический метод определения времени запуска.

- Выбор мощности стартера по заданному времени запуска.

- Типы электростартеров. Механические характеристики. Кинематические схемы.

- Закон управления запуском силовых установок воздушных судов.

- Методы управления электростартерами. Классификации. Критерии сопоставления. Требования в системам запуска.

- Управление электростартерами ступенчатым изменением напряжения. Схемы переключения аккумуляторных батарей и стартеров при запуске ВСУ.

- Управление стартерами при плавном увеличении напряжения. Законы изменения тока, частоты вращения и напряжения.

- Расчеты времени запуска и КПД при плавном увеличении напряжения питания стартера.

- Циклограмма запуска ВСУ ТА-6А.

- Прямой запуск электростартера. Расчет времени запуска и КПД.

- Реостатный запуск электростартера.

- Управление электростартерами при плавном уменьшении поток. Работа угольного регулятора тока.

- Электрическая система зажигания ГТД. Классификация. Типы свечей зажигания.

- Работа пусковых катушек систем зажигания. Накопление заряда на накопительном конденсаторе. Режимы работы свечей зажигания.

- Низковольтные системы зажигания со свечами поверхностного разряда.

- Структурная схема скоростного привода управления РУД. Формирование астатической системы на основе интеграции ошибки.

- Алгоритм совместной работы системы ВСУТ-85, регулятора двигателя РЭД-90 и привода автомата тяги типа ПРТ-204, ПРД-96.

- Уравнение переходного процесса скоростного привод. Анализ характерных точек переходного процесса.

- Работа контура управления скоростным приводом автомата тяги при отказе одного электродвигателя механизма.

- Формирование напряжения обратной связи скоростного привода автомата тяги авиадвигателей ПС-90А самолетов Ту-204, ИЛ-96-300.

- Работа системы встроенного контроля скоростных приводов автоматов тяги.

- Фазовая плоскость и фазовые траектории позиционного привода регулирования расхода топлива.

- Переходный процесс позиционного привода. Учет влияния в контуре управления. Стабилизация привода.

- Графоаналитический метод построения переходного процесса позиционного привода с помощью шаблонов. Выбор масштабов построения шаблонов.

- Электрокинематическая схемы механизмов повышенной надежности. Правила получения уравнений механических характеристик.

- Механические характеристики механизма повышенной надежности при одинаковых ЭД и Мс=const.

- Механические характеристики механизма повышенной надежности при одинаковых ЭД и моменте сопротивления линейно зависящего от скорости.

- Механические характеристики механизма повышенной надежности при разных характеристиках электродвигателей.

- Работа кинетической схемы механизма повышенной надежности при отказе одного из ЭД и нормальной работе муфт «сцепления-торможения».

- Работа механизма повышенной надежности при отказе одного из ЭД и его муфты «сцепления-торможения».

- Расчет безотказности МПН методом структурных схем. Недостатки метода.

- Логико-вероятностный метод расчета безотказности МПН.

- Схемы включения обмоток муфт «сцепления-торможения» МПН и их влияние на надежность привода.

- Работа электрической схемы управления приводом МУС-ЗПТВ в системе управления стабилизатором самолета Ту-154.

- Работа «коробки запуска двигателя» типа КЗД-10 в системе привода стабилизатора. Назначение задержки времени в КЗД-10.

- Схема повышенной надежности реверса приводов переменного тока.

- Система электропривода топливных насосов. Типы насосов. Расчет потребной мощности электродвигателя. Датчик объемного и массового расхода топлива. Сигнализатор уровня.

- Противопожарное оборудование воздушных судов. Датчики абсолютного значения температуры и скорости нарастания температуры при пожаре.

- Условия обледенения самолета. «Наземное» обледенение. Датчики начала обледенения и толщины льда.

- Электроимпульсные противообледенительные системы типа ЭИ-ПОС самолетов класса ИЛ-86, Ил-96-300.

- Циклические электросистемы обогрева предкрылков самолета.

- Двухскоростные схемы стеклоочистителей воздушных судов.

- Электропривод лебедок. Расчет потребляемой мощности электропривода.

- Цветовые характеристики света. Авиационные светофильтры.

- Основные светотехнические понятия и единицы. Энергетический и световой КПД.

- Требования ЕНЛГС к составу светотехнического оборудования на воздушных судах.

- Ослабление света атмосферой. Расчет дальности видимости световых сигналов. Категории метеорологической дальности видимости (МДВ).

- Внешнее светосигнальное оборудование воздушных судов. Импульсные маяки типа МСЛ.

- Типовые режимы работы электродвигателей. Выбор мощности двигателя из условий его нагревав продолжительном режиме работы. Методы эквивалентного тока и средних потерь.

- Динамический процесс нагрева электродвигателей. Постоянная времени нагрева и охлаждения двигателя.

- Коэффициент термической перегрузки двигателя при кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы.

- Особенности выбора мощности электродвигателя следящего привода.

- Методика совместного выбора двигателя и редуктора следящего привода.

- Выбор мощности двигателя следящего привода по критериям динамических характеристик.

Критерии оценивания компетенции.

При оценивании результатов освоения формируемых компетенции ОПК-3 используется 4-х балльная система, при которой:

- оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа на теоретический вопрос билета и правильно решена задача;

- оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа на теоретический вопрос билета и задача решена, но вычисления не доведены до конца;

- оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, что ответ на теоретический вопрос билета не полный, в задаче нет грубых теоретических ошибок, но она не решена;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, что не решена задача и дан неправильный ответ на теоретический вопрос.

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

На основании вопросов для подготовки к зачету и экзамену формируются билеты в количестве на 25-30% более списочного состава группы студентов. В каждом билете даются три теоретических вопроса, оценивающих формируемую компетенцию (ОПК-3). Оценивается каждый вопрос отдельно, с выставлением оценки. При получении оценки «незачет»/ «неудовлетворительно» по одному из вопросов итоговая оценка может быть только «незачет»/ «неудовлетворительно».

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации.

Подготовка к промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с утвержденной рабочей программой по дисциплине, содержащей перечень вопросов, выносимых на зачет и экзамен. По результатам текущего контроля формируется допуск студента к промежуточной аттестации – зачету и экзамену по дисциплине. Студент может быть допущен к сдаче зачета или экзамена по дисциплине, если он в результате текущего контроля в течение семестра по данной дисциплине отчитался за проведенные лабораторные занятия.

Зачет для студентов проводится устно. Экзамен для студентов проводится письменно.

Неявка студента без уважительной причины на экзамен в день его проведения по расписанию, означает незачет и процесс последующей сдачи приравнивается к пересдаче.